移动机器人+机械臂 – 复合系统

代码开源至Github：https://github.com/2799063570/ros-mobile-manipulation-lab

项目面向未知室内环境中的建图、移动导航、多机器人编队，以及机器人到达工位后的识别和抓取。工程由几条可以独立演示的链路组成：实机底盘通信与位姿估计、自主差速机器人及复合机器人仿真、RRT 前沿探索、多机器人主从跟随、AUBO 移动底盘与机械臂的顺序协同。它们共用 ROS 话题、TF 和导航接口，但不同场景的硬件、传感器及局部规划器配置不能混为一次实验。

技术栈：C++·Python·ROS·串口通信·IMU·GMapping·AMCL·move_base·Gazebo

一、底盘通信与位姿估计

底盘节点订阅速度指令，将线速度、角速度编码为串口帧发给下位机；接收帧经帧头、帧尾和校验检查后，解析底盘速度、板载 IMU 数据及电源信息。底盘节点按采样周期对平面速度积分，发布话题/odom，同时发布/imu。利用扩展卡尔曼滤波，订阅底盘节点的/odom（位姿 + 速度观测）和 /imu（姿态+角速度观测）用 IMU 的高频角速度抑制纯编码器积分在转弯、打滑时的偏航漂移，用里程计约束位置不发散。实机配置默认串口名、波特率、配置串口超时和重连机制。

Gazebo仿真则使用对应的控制插件，订阅速度话题，发布里程计话题。将速度指令结算为对应轮子的速度。

二、自主建图、定位与导航

1）算法选型

建图采用 Gmapping，定位采用 AMCL，导航采用 move_base。Gmapping 与 AMCL 均为基于粒子滤波的算法：Gmapping 用于未知环境下的栅格地图构建，AMCL 用于已知地图中的机器人位姿估计。

2）建图与定位衔接

探索阶段通过激光扫描数据、底盘里程计与 Gmapping 共同生成二维占据栅格地图。(栅格值定义：-1 为未知，0 附近为自由，较高值为障碍) 探索完成后保存地图文件，作为导航环境先验。在应用导航阶段：map_server 加载地图 → AMCL 融合激光与运动信息，估计机器人在 map 坐标系下的位姿 → move_base 基于全局 / 局部代价地图规划路径至目标点，全局规划采用 GlobalPlanner。

搜索建图过程：【(/scan + /odom) -> gmapping -> (位姿 + 地图)】

复用定位过程：【(/scan + /odom + map_server加载的地图) -> amcl -> 位姿】

- 路径执行与避障

move_base 通过 action 接口接收目标位姿，代价地图实时避障并输出速度指令。速度链路：规划输出 → /cmd_vel_raw → 激光安全过滤节点 → /cmd_vel；任务节点的近场直行停靠同样经过该链路。精停位姿决策：导航到达工位预停靠点后，任务层综合桌边间距、机械臂可达性与相机视野选定精停位姿，使导航终点兼顾底盘可达性与后续抓取需求。

规划过程：【规划请求(action) -> move_base -> /cmd_vel_raw -> 过滤 -> 底盘】

靠近过程：【/odom -> 靠近控制节点 -> /cmd_vel -> 底盘】

三、RRT 前沿自主探索

采用全局和局部两类 RRT 检测器寻找自由区域与未知区域的边界。全局树面向较大区域采样，局部树从机器人周边重建，提高近场前沿响应。两个检测器通过话题通信发布候选点，过滤节点将数据保存下来，先经过聚类，再结合全局代价地图、障碍邻域和信息增益剔除不可用目标；分配节点再为候选计算效用(信息增益×权重-机器人到候选点的距离代价)并发送给导航 action，控制机器人移动采集新数据更新地图。

| 阶段 | 输入 | 输出与意义 |
| --- | --- | --- |
| 全局/局部检测 | SLAM算法构建的栅格地图(/map)、机器人的TF | 原始的前沿候选节点 |
| 聚类与过滤 | 候选节点、全局代价地图、栅格地图 | 过滤的候选节点(去掉重复、易碰撞、收益低的候选点) |
| 目标分配 | 目标分配候选节点、机器人的TF | 信息收益与移动代价折中后的导航目标 |
| 底盘执行 | 执行move_group规划请求 | 到达导航目标并触发地图更新 |

四、移动底盘与机械臂协同作业

复合机器人以顺序状态管理组织底盘和机械臂。场景启动后，机械臂先收至运输姿态，通过向move_base请求导航规划前往工位预停靠点；到达工位预停点后，任务层再执行近场对正与低速精停。完成停靠后，分拣模块建立桌面碰撞场景、机械臂切换工作准备姿态，机械臂到相机观察位识别目标，随后使用 MoveIt 规划抓取和分类放置。最后机械臂收回、底盘后退或返回出发点。

- 复合机器人建模

本机器人采用双轮差速移动底盘 + AUBO i5 六轴机械臂的复合构型，构成一套移动操作平台。底盘为圆形机身（半径 0.34 m、高 0.18 m），由左右两个差速驱动轮（轮距 0.62 m、轮径 0.20 m）驱动，前后各配一个万向支撑轮保证稳定；AUBO i5 机械臂通过底盘中央的低安装立柱固定在机身中部，末端配置两指夹爪，实现 6 自由度移动操作。

感知上采用双激光雷达 + 眼在手上相机组合：前、后各安装一台 180°视场激光雷达，二者朝向互补、无缝覆盖 360°全周，由双雷达融合节点将两路观测变换到车体坐标系后合成为 720 点环形扫描，消除单雷达的视野盲区；RGB-D 相机以眼在手方式固定于夹爪基座、随机械臂末端运动，可近距离、多角度贴近观察目标，为颜色识别、视觉循线、抓取前观测等任务提供彩色图像与对齐深度。

- 导航

- **dual_laser_merger.py**：不是直接拼接距离数组，而是先把两个雷达的点变换到 `base_footprint`，重新计算极坐标后按方位角栅格写入，**同一栅格保留近点**；并用输出时间戳去重，避免 AMCL 重复处理数据产生 `TF_REPEATED_DATA`。

- **laser_safety_filter.py**：速度输出的最后一道保护。停车距离 = 基础余量 + 反应时间位移 + 匀减速制动距离（随速度增大）；前进 / 后退 / 旋转分别检查对应扫掠空间，普通障碍需 ≥3 个相邻采样点才触发（抗噪），0.18 m 内极近障碍单点即停；同时订阅 `/sorting/base_locked` 实现**机械臂运动期间锁死底盘**，雷达或指令超时 0.5 s 即失效安全停车。

- 跟随功能

| 模式 | 传感器 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 激光跟随 laser_follower.py | 合并 /scan | 只搜车前 ±60°，距离差阈值聚类成点簇（≥4 点），按上一帧位置做目标关联，PID 保持 1.0 m 距离；丢目标或雷达超时 0.5 s 即停 |
| 颜色跟随 color_follower.py | 手部相机 | HSV 阈值 + 形态学 + 最大轮廓；轮廓横向偏差控角速度、面积占比近似距离控线速度（单目近似） |
| 循线 line_follower.py | 手部相机 | 只处理画面下方 ROI，提取引导线掩码重心，PD 控角速度，弯道偏差越大线速度越低 |

- 感知操作

- 任务分拣指令模块