机器人系统集成 · 项目作品

基于 ROS 的 AUBO
复合移动机器人

自主导航、视觉识别、机械臂抓取与颜色分拣系统

| 01 建图定位 双雷达 / GMapping / AMCL | 02 自主导航 move_base / DWA | 03 视觉感知 手部相机 / OpenCV | 04 抓取分拣 MoveIt / 轨迹控制 |
| --- | --- | --- | --- |

| 项目类型 | 机器人仿真与系统集成项目 |
| --- | --- |
| 开发环境 | Ubuntu 18.04 · ROS 1 Melodic · Gazebo Classic |
| 项目仓库 | github.com/2799063570/wheeltec_robot |
| 作者/团队 | 请在投递前填写姓名、学校及团队成员 |

项目作品介绍 / 求职投递版

PROJECT BRIEF / 02

项目概览

从移动机器人学习验证，逐步完成复合移动操作系统集成

一句话介绍 面向室内作业场景，系统能够先完成环境建图与自主导航，再利用手部相机识别红、绿、蓝目标，通过 AUBO i5 六轴机械臂完成抓取和分类放置。

## 项目目标

本项目围绕“移动到达 + 环境感知 + 机械操作”这一复合机器人任务链展开。我们先以 WheelTec ROS 功能包为学习参考，理解底盘、传感器、TF、SLAM 与导航的数据链路；随后自主搭建差速移动机器人，并将 AUBO i5、双指夹爪、双激光雷达和手部 RGB 相机集成到统一的 ROS 系统中。

## 核心能力

| 能力模块 | 主要实现 | 输出效果 |
| --- | --- | --- |
| 机器人建模与仿真 | Xacro/URDF、Gazebo 传感器与 ros_control 控制器 | 形成可移动、可感知、可规划的复合机器人模型 |
| 建图与定位 | 前后激光雷达融合、GMapping、AMCL、TF 管理 | 生成地图并获得 map → odom → base_link 位姿链 |
| 自主导航 | move_base、全局/局部代价地图、DWA 局部规划 | 根据工位目标自主规划并驱动底盘到达 |
| 视觉感知 | HSV 颜色分割、轮廓检测、像素射线与平面求交 | 输出目标颜色、像素坐标与 base_link 下三维位置 |
| 机械臂操作 | MoveIt、笛卡尔路径、轨迹控制器与夹爪控制 | 完成预抓取、下降、夹取、抬升和分类放置 |
| 任务编排 | 状态机、ROS 服务/话题、导航与分拣顺序协调 | 实现一键启动的“导航到工位后自动分拣”流程 |

技术关键词：ROS 1 / C++ / Python / Gazebo / RViz / MoveIt / OpenCV / GMapping / AMCL / Navigation Stack / TF

PROJECT BRIEF / 03

项目演进与成果边界

清晰呈现学习来源、自主实现和系统集成贡献

| 01 开源学习 WheelTec 功能包 理解 ROS 数据链 | 02 差速机器人 自主模型 建图定位导航 | 03 AUBO 机械臂 MoveIt 规划 抓取放置验证 | 04 复合机器人 导航 + 视觉 + 分拣 完整任务闭环 |
| --- | --- | --- | --- |

## 主要实践成果

| 成果目录 | 定位 | 代表性内容 |
| --- | --- | --- |
| simple_diff_robot_gazebo | 自主差速移动机器人 | 模型、差速驱动、激光与相机、建图、AMCL 导航、RRT 探索 |
| aubo/aubo_planning | 机械臂规划实践 | 夹爪控制、MoveIt 抓取与放置流程 |
| aubo_mobile_robot/ | 复合机器人主成果 | 模型、导航、感知、控制、分拣和场景任务编排 |

## 开源参考与自主工作的区分

投递说明 仓库保留 WheelTec、Navigation、MoveIt 等第三方或学习参考功能包，用于理解成熟 ROS 系统的组织方式。项目介绍不将这些内容表述为完全自研；重点展示在其基础上完成的模型搭建、功能整合、参数配置、任务编排和系统联调。

## 建议填写的个人贡献

请根据实际情况保留并修改以下内容，避免夸大：

负责复合机器人 Xacro/URDF 模型、传感器与控制器集成；

负责建图、AMCL 定位、move_base 导航参数配置与 TF 排错；

负责 OpenCV 颜色目标识别、平面目标定位与标定参数设计；

负责 MoveIt 抓放流程、夹爪控制、PlanningScene 碰撞物体和任务状态机；

负责导航、视觉和分拣模块联调、异常保护与文档整理。

PROJECT BRIEF / 04

系统组成与软件架构

底盘导航与机械臂操作分层实现，通过任务协调器形成闭环

## 硬件/仿真组成

| 组成 | 配置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 移动底盘 | 差速驱动底盘 + 编码器里程计 | 执行速度指令并发布 /odom |
| 机械臂 | AUBO i5 六轴机械臂 | 执行 MoveIt 规划后的关节轨迹 |
| 末端执行器 | 双指夹爪 + tcp_link | 完成方块夹取和释放 |
| 环境感知 | 前后二维激光雷达 | 融合生成 360° /scan，用于建图、定位和避障 |
| 操作感知 | 手部 RGB 相机 | 识别颜色目标并估计桌面位置 |

## ROS 数据流

| 传感器层 | /front/scan + /rear/scan | 双雷达融合 |
| --- | --- | --- |
| 导航层 | /scan + /odom + TF | GMapping / AMCL / move_base |
| 感知层 | /hand_camera/image_raw | OpenCV 颜色识别与目标定位 |
| 规划控制层 | 目标位姿 + PlanningScene | MoveIt + 机械臂/夹爪控制器 |
| 任务层 | /nav_sorting/state | 导航、观察、分拣状态机 |

## 关键坐标链

TF 主链路 map → odom → base_footprint → base_link → AUBO 各级连杆 → tcp_link

建图时 map → odom 由 GMapping 发布；使用已有地图导航时由 AMCL 发布。二者不能同时运行，否则会产生 TF 冲突。

PROJECT BRIEF / 05

移动导航子系统

从双雷达扫描到工位目标到达，构成可复用的移动能力

## 双雷达融合

前、后激光扫描首先变换到 base_footprint 坐标系，再生成包含 720 个采样点的 360° /scan。融合过程考虑雷达安装位置和朝向，并非简单拼接距离数组。

| 01 采集 前后 LaserScan | 02 坐标变换 转换到 base_footprint | 03 扫描融合 生成 360° /scan | 04 导航消费 SLAM / AMCL / move_base |
| --- | --- | --- | --- |

## 建图、定位与导航

| 阶段 | 核心模块 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境建图 | GMapping + 里程计 + 融合激光 | 生成并保存 map.yaml / map.pgm |
| 初始定位 | AMCL + 静态地图 | 估计机器人在地图中的概率位姿 |
| 路径规划 | move_base + 全局规划器 + DWA | 生成全局路径并进行局部避障 |
| 底盘执行 | /cmd_vel + 差速驱动 | 跟踪速度指令并更新 /odom |

## 工程安全约束

导航 footprint 按机械臂收拢状态设置，底盘移动前先将机械臂收回 home 或 down 安全姿态；

机械臂伸展或抓取期间保持底盘静止，避免感知坐标和碰撞边界失效；

仿真与实机切换时分别检查里程计、TF 发布者和控制器，避免重复发布坐标变换。

导航输出 机器人在完成定位后接收工位目标位姿，经 move_base 规划和底盘执行，到达机械臂可覆盖工作台的预设作业位置。

PROJECT BRIEF / 06

视觉感知与抓取分拣

利用手部 RGB 相机定位桌面目标，通过 MoveIt 完成抓放动作

## 颜色目标定位

| 01 图像输入 手部 RGB 相机 | 02 颜色分割 HSV 阈值 | 03 目标筛选 轮廓面积 / 长宽比 | 04 位置估计 像素射线与桌面求交 | 05 坐标发布 base_link 下三维位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

当前方案面向高度已知、表面平整的桌面场景。节点根据相机内参生成像素射线，并在 base_link 坐标系下与标定平面求交；连续 8 帧同色目标坐标求平均，以降低单帧轮廓中心抖动。

## 单个目标的抓放流程

| 01 观察 获取最新识别坐标 | 02 预抓取 张开夹爪并规划到目标上方 | 03 抓取 笛卡尔下降并闭合夹爪 | 04 转运 抬升并移动到分类区域 | 05 放置 下降、释放并安全回退 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 关键工程处理

| 问题 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 桌面碰撞 | 在机械臂运动前将 sorting_table 加入 MoveIt PlanningScene，并等待场景确认 |
| 识别抖动 | 对连续多帧目标位置求平均，并保留标定偏移参数 |
| 夹爪接触失败 | 调整夹爪闭合目标、运动时间及接触容差，符合实体接触特性 |
| 小方块易滑落 | Gazebo 中使用临时固定关节提高仿真稳定性；实机不依赖该插件 |
| 关节越界风险 | 统一 URDF 与 MoveIt 中 upperArm_joint 的关节限制并在启动时校验 |

PROJECT BRIEF / 07

完整任务编排与验证

以状态机连接移动、感知和操作模块，形成端到端任务闭环

## 导航分拣任务流程

| 01 收臂 STOWING_ARM | 02 导航 NAVIGATING | 03 到达 AT_WORKSTATION | 04 观察分拣 SORTING | 05 完成 SUCCEEDED |
| --- | --- | --- | --- | --- |

任务协调器不重复实现底层算法，而是复用导航、MoveIt、视觉识别和分拣模块，通过服务和状态话题完成启动、停止、超时、失败与结果发布。

## 主要接口

| 接口 | 作用 |
| --- | --- |
| /cmd_vel | 底盘速度指令 |
| /odom / /scan | 轮式里程计与融合激光扫描 |
| /move_base | 底盘导航 action |
| /sorting/detections | 颜色目标及三维位置 |
| /sorting/state | 视觉分拣子任务状态 |
| /nav_sorting/state | 导航分拣总任务状态 |
| follow_joint_trajectory | 机械臂和夹爪轨迹执行接口 |

## 验证方式

在 Gazebo 中验证机器人模型、传感器、控制器及物理接触；

在 RViz 中检查 TF、地图、激光、代价地图、路径和 MoveIt 规划场景；

通过调试图像核对目标轮廓、颜色类别、像素中心和定位结果；

通过状态话题和 ROS 服务验证任务启动、停止、异常进入 ERROR/FAILED 和恢复逻辑。

当前实现范围 采用“先移动、后操作”的顺序协调方案，尚未实现底盘与机械臂同时参与的全身运动规划。该设计更适合教学验证和室内固定工位任务，也便于分模块调试。

PROJECT BRIEF / 08

项目价值、局限与后续方向

以完整系统能力展示机器人软件开发、集成和调试经验

## 项目亮点

完整性：覆盖模型、传感器、SLAM、定位、导航、视觉、规划、控制和任务编排；

模块化：导航、感知、分拣与场景任务分离，可独立启动和调试；

工程意识：处理 TF 冲突、碰撞场景、关节限制、夹爪接触容差和任务失败状态；

可迁移性：仿真入口与实机入口分离，关键标定项和安全约束均有明确说明。

## 已知局限

仿真参数不能直接替代实机标定；RGB 单目定位依赖已知桌面高度；导航 footprint 仅覆盖机械臂收拢状态；Gazebo 抓取稳定插件仅服务于仿真验证。实机部署还需要重新完成地图、雷达外参、相机内外参、工位位姿、TCP、夹爪行程、速度限制、急停与碰撞保护配置。

## 可继续拓展

| 方向 | 可实施内容 |
| --- | --- |
| 三维感知 | 引入深度相机或点云，替代固定平面求交定位 |
| 抓取鲁棒性 | 加入姿态估计、抓取评分、力/触觉反馈和失败重试 |
| 导航能力 | 接入动态避障、语义地图与多工位任务调度 |
| 复合规划 | 研究底盘与机械臂联合规划及移动操作全身控制 |
| 实机工程化 | 统一 bringup、标定、诊断、日志、安全策略和自动化测试 |

## 项目仓库

https://github.com/2799063570/wheeltec_robot

建议在正式投递前补充 30–90 秒演示视频，并在 GitHub README 中加入 Gazebo、RViz、视觉识别和抓取分拣截图。

投递前最后检查 请填写封面的姓名/学校/团队信息，并根据实际参与情况修改“个人贡献”部分；如有实物演示、比赛奖项或量化测试结果，可在本页追加。